НА ВСЕХ УСТРОЙСТВАХ

Systemctl disable –now system-resolved

Unlink /etc/resolv.conf

Методичка к демоэкзамену

ISP

ИМЯ УСТРОЙСТВА

Команда:

hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo; exec bash

ЗАКОМЕНТИРОВАТЬ ЗАГРУЗКУ

Команда:

nano /etc/apt/sources.list

НАСТРОЙКА АДРЕСОВ

Команда:

nano /etc/network/interfaces

и приводим к виду:

auto enp0s8

iface enp0s8 inet static

address 172.16.1.1

netmask 255.255.255.240

gateway 172.16.1.2

auto enp0s9

iface enp0s9 inet static

address 172.16.2.1

netmask 255.255.255.240

gateway 172.16.2.2

ВАЖНО: В ТЕХЕ БУДУТ ДРУГИЕ ИМЕНА ИНТЕРФЕЙСОВ (ens224 и ens256) ГЛАВНОЕ ВСТАВИТЬ ИХ, А НЕ ДАННЫЕ ЗДЕСЬ, НЕ ОШИБИСЬ

Команда:

systemctl restart networking

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ

nano /etc/sysctl.conf

Раскоментировать данную строку со скриншота

Команды:

sysctl -p

apt get install iptables iptables-persistent

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.1.0/28 -o enp0s3 -j MASQUERADE

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.2.0/28 -o enp0s3 -j MASQUERADE

iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

ВАЖНО: В ТЕХЕ БУДУТ ДРУГИЕ ИМЕНА ИНТЕРФЕЙСОВ (ens192) ГЛАВНОЕ ВСТАВИТЬ ЕГО, А НЕ ДАННЫЕ ЗДЕСЬ, НЕ ОШИБИСЬ

nano /etc/resolv.conf

nameserver 1.1.1.1

reboot

HQ-RTR

ИМЯ УСТРОЙСТВА

hostnamectl set-hostname hq-rtr.au-team.irpo; exec bash

ЗАКОМЕНТИРОВАТЬ ЗАГРУЗКУ

nano /etc/apt/sources.list

VLAN-Ы

Команда:

apt install vlan

modprobe 8021q

echo 8021q >> /etc/modules

Команды:

nano /etc/network/interfaces

и приводим к виду:

auto enp0s3

iface enp0s3 inet static

address 172.16.1.2

netmask 255.255.255.240

gateway 172.16.1.1

auto enp0s8

iface enp0s8 inet static

address 192.168.1.1

netmask 255.255.255.192

auto enp0s8:1

iface enp0s8:1 inet static

address 192.168.2.1

netmask 255.255.255.192

auto enp0s8.100

iface enp0s8.100 inet static

address 192.168.1.3

netmask 255.255.255.192

vlan_raw_device enp0s8

auto enp0s8.200

iface enp0s8.200 inet static

address 192.168.2.3

netmask 255.255.255.240

vlan_raw_device enp0s8:1

auto tun1

iface tun1 inet tunnel

address 10.10.0.1

netmask 255.255.255.252

mode gre

local 172.16.1.2

endpoint 172.16.2.2

ttl 64

ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Команда:

adduser net_admin

Пароль P@ssw0rd

Команда:

visudo

и выдаем привилегии sshuser

net_admin	ALL=(ALL:ALL) ALL

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ

nano /etc/sysctl.conf

Раскоментировать данную строку со скриншота

Команды:

sysctl -p

apt get install iptables iptables-persistent

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/26 -o enp0s3 -j MASQUERADE

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.2.0/28 -o enp0s3 -j MASQUERADE

iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

ВАЖНО: В ТЕХЕ БУДУТ ДРУГИЕ ИМЕНА ИНТЕРФЕЙСОВ (ens192) ГЛАВНОЕ ВСТАВИТЬ ЕГО, А НЕ ДАННЫЕ ЗДЕСЬ, НЕ ОШИБИСЬ

nano /etc/resolv.conf

nameserver 1.1.1.1

reboot

НАСТРОЙКА GRE ТУНЕЛЯ

Команды:

nano /etc/modules

туда вводим:

ip_gre

Команды:

systemctl restart networking

ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

Команды:

apt install frr

nano /etc/frr/daemons

Напротив, ospfd ставим yes

Команды:

systemctl restart frr

vtysh

conf t

route ospf

passive-interface default

network 192.168.1.0/26 area 0

network 192.168.2.0/28 area 0

network 10.10.0.0/30 area 0

area 0 authentication

exit

interface tun1

no ip ospf passive

ip ospf authentication

ip ospf authentication-key P@ssw0rd

ex

ex

wr mem

ex

DHCP на HQ-RTR

Команда:

apt install isc-dhcp-server

nano /etc/default/isc-dhcp-server

Приводим к виду:

ВАЖНО: В ТЕХЕ БУДУТ ДРУГИЕ ИМЕНА ИНТЕРФЕЙСОВ (ens224) ГЛАВНОЕ ВСТАВИТЬ ЕГО, А НЕ ДАННЫЕ ЗДЕСЬ, НЕ ОШИБИСЬ

Команды:

Nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Приводим к виду:

subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.240 {

range 192.168.2.4 192.168.2.14;

option domain-name-servers 192.168.1.2;

option domain-name “au-team.irpo”;

option routers 192.168.2.1;

default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

}

Команды:

systemctl restart isc-dhcp-server

BR-RTR

ИМЯ УСТРОЙСТВА

hostnamectl set-hostname br-rtr.au-team.irpo; exec bash

ЗАКОМЕНТИРОВАТЬ ЗАГРУЗКУ

nano /etc/apt/sources.list

НАСТРОЙКА АДРЕСОВ

nano /etc/network/interfaces

и приводим к виду:

auto enp0s3

iface enp0s3 inet static

address 172.16.2.2

netmask 255.255.255.240

gateway 172.16.2.1

auto enp0s8

iface enp0s8 inet static

address 192.168.4.1

netmask 255.255.255.240

auto tun1

iface tun1 inet tunnel

address 10.10.0.1

netmask 255.255.255.252

mode gre

local 172.16.1.2

endpoint 172.16.2.2

ttl 64

ВАЖНО: В ТЕХЕ БУДУТ ДРУГИЕ ИМЕНА ИНТЕРФЕЙСОВ (ens224 и ens256) ГЛАВНОЕ ВСТАВИТЬ ИХ, А НЕ ДАННЫЕ ЗДЕСЬ, НЕ ОШИБИСЬ

Команда:

systemctl restart networking

ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Команда:

adduser net_admin

Пароль P@ssw0rd

Команда:

visudo

и выдаем привилегии net_admin

net_admin	ALL=(ALL:ALL) ALL

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ

nano /etc/sysctl.conf

Раскоментировать данную строку со скриншота

Команды:

sysctl -p

apt get install iptables iptables-persistent

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.4.0/28 -o enp0s3 -j MASQUERADE

iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

ВАЖНО: В ТЕХЕ БУДУТ ДРУГИЕ ИМЕНА ИНТЕРФЕЙСОВ (ens192) ГЛАВНОЕ ВСТАВИТЬ ЕГО, А НЕ ДАННЫЕ ЗДЕСЬ, НЕ ОШИБИСЬ

nano /etc/resolv.conf

nameserver 1.1.1.1

reboot

НАСТРОЙКА GRE ТУНЕЛЯ

Команды:

nano /etc/modules

туда вводим:

ip_gre

Команды:

systemctl restart networking

ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

Команды:

apt install frr

nano /etc/frr/daemons

Напротив, ospfd ставим yes

Команды:

systemctl restart frr

vtysh

conf t

route ospf

passive-interface default

network 192.168.0.0/27 area 0

network 10.10.0.0/30 area 0

area 0 authentication

exit

interface tun1

no ip ospf passive

ip ospf authentication

ip ospf authentication-key P@ssw0rd

ex

ex

wr mem

ex

HQ-CLI

ИМЯ УСТРОЙСТВА

hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo; exec bash

ЗАКОМЕНТИРОВАТЬ ЗАГРУЗКУ

nano /etc/apt/sources.list

НАСТРОЙКА АДРЕСОВ

nano /etc/network/interfaces

и приводим к виду:

allow-hotplug enp0s3

iface enp0s3 inet dhcp

ВАЖНО: В ТЕХЕ БУДУТ ДРУГИЕ ИМЕНА ИНТЕРФЕЙСОВ (ens224 и ens256) ГЛАВНОЕ ВСТАВИТЬ ИХ, А НЕ ДАННЫЕ ЗДЕСЬ, НЕ ОШИБИСЬ

Команда:

systemctl restart networking

nano /etc/resolv.conf

приводим к виду:

search au-team.irpo

nameserver 192.168.1.2

HQ-SRV

ИМЯ УСТРОЙСТВА

hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo; exec bash

ЗАКОМЕНТИРОВАТЬ ЗАГРУЗКУ

nano /etc/apt/sources.list

НАСТРОЙКА АДРЕСОВ

Команда:

nano /etc/network/interfaces

и приводим к виду:

auto enp0s3

iface enp0s3 inet static

address 192.168.1.2

netmask 255.255.255.194

gateway 192.168.1.1

ВАЖНО: В ТЕХЕ БУДУТ ДРУГИЕ ИМЕНА ИНТЕРФЕЙСОВ (ens192) ГЛАВНОЕ ВСТАВИТЬ ИХ, А НЕ ДАННЫЕ ЗДЕСЬ, НЕ ОШИБИСЬ

Команда:

systemctl restart networking

ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Команда:

adduser sshuser -u 2026

Пароль P@ssw0rd

Команда:

visudo

и выдаем привилегии sshuser

sshuser            ALL=(ALL:ALL) ALL

НАСТРОЙКА SSH

Команды:

nano /etc/ssh/sshd_config

Туда вводим:

Port 2026

AllowUsers sshuser

MaxAuthTries 2

Banner /etc/ssh-banner

Команды:

nano /etc/ssh-banner

Туда вводим:

Authorized access only

Команды:

systemctl restart sshd

Настройка DNS-сервера

Команды:

apt install bind9 dnsutils

nano /etc/bind/named.conf.options

Приводим к виду:

listen-on port 53 { any; };

listen-on-v6 port 53 { any; };

directory “/var/cache/bind”;

allow-query { any; };

allow-recursion { any; };

forwarders {  77.88.8.8; 1.1.1.1; };

forward only;

dnssec-validation no;

Команды:

nano /etc/bind/named.conf.default-zones

Вводим туда:

zone “au-team.irpo” {

type master;

file “/etc/bind/au-team.irpo”;

allow-query { any; };

allow-transfer { any; };

};

zone “1.168.192.in-addr.arpa” {

type master;

file “/etc/bind/au-team.irpo_obr”;

};

zone “2.168.192.in-addr.arpa” {

type master;

file “/etc/bind/au-team.irpo_hqobr”;

};

Команды:

cp /etc/bind/db.local /etc/bind/au-team.irpo

cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/au-team.irpo_obr

nano /etc/bind/au-team.irpo

Приводим все к виду:

hq-srv.au-team.irpo. root.au-team.irpo.

@	IN	NS	hq-srv.au-team.irpo.

hq-srv	IN	A	192.168.1.2

hq-rtr	IN	A	192.168.1.1

hq-cli	IN	A	192.168.2.2

br-rtr	IN	A	192.168.4.1

br-srv	IN	A	192.168.4.2

moodle	CHNAME	hq-rtr.au-team.irpo

wiki	CHNAME	hq-rtr.au-team.irpo

Команды:

nano /etc/bind/au-team.irpo_obr

Приводим к виду:

hq-srv.au-team.irpo. root.au-team.irpo.

@	IN	NS	hq-srv.au-team.irpo.

1	IN	PTR	hq-rtr.au-team.irpo.

2	IN	PTR	hq-srv.au.team.irpo.

Команды:

cp /etc/bind/au-team.irpo_obr /etc/bind/au-team.irpo_hqobr

nano /etc/bind/au-team.irpo_hqobr

Приводим к виду:

hq-srv.au-team.irpo. root.au-team.irpo.

@	IN	NS	hq-srv.au-team.irpo.

2	IN	PTR	hq-cli.au.team.irpo.

Команды:

named-checkconf

named-checkzone au-team.irpo /etc/bind/au.team.irpo

named-checkzone 1.168.192.in-addr.irpo /etc/bind/au.team.irpo_obr

named-checkzone 2.168.192.in-addr.irpo /etc/bind/au.team.irpo_hqobr

(везде вывод ок)

systemctl restart bind9

dig -x 192.168.1.1 @192.168.1.2

ss -tulpn | grep :53

ПРОВЕРКА С CLI:

nslookup 192.168.1.2

BR-SRV

ИМЯ УСТРОЙСТВА

hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo; exec bash

ЗАКОМЕНТИРОВАТЬ ЗАГРУЗКУ

nano /etc/apt/sources.list

НАСТРОЙКА АДРЕСОВ

nano /etc/network/interfaces

и приводим к виду:

auto enp0s8

iface enp0s8 inet static

address 192.168.4.2

netmask 255.255.255.240

gateway 192.168.4.1

ВАЖНО: В ТЕХЕ БУДУТ ДРУГИЕ ИМЕНА ИНТЕРФЕЙСОВ (ens192) ГЛАВНОЕ ВСТАВИТЬ ИХ, А НЕ ДАННЫЕ ЗДЕСЬ, НЕ ОШИБИСЬ

Команда:

systemctl restart networking

ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Команда:

adduser sshuser -u 2026

Пароль P@ssw0rd

Команда:

visudo

и выдаем привилегии sshuser

sshuser            ALL=(ALL:ALL) ALL

НАСТРОЙКА SSH

Команды:

nano /etc/ssh/sshd_config

Туда вводим:

Port 2026

AllowUsers sshuser

MaxAuthTries 2

Banner /etc/ssh-banner

Команды:

nano /etc/ssh-banner

Туда вводим:

Authorized access only

Команды:

systemctl restart sshd